附件:项目需求

工程名称： 生物中心三楼果穗实验室改造工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |
| 1 | 011210002001 | 氟碳铝合金玻璃隔断（带门2樘0.9*2.1m） | [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:氟碳铝合金玻璃隔断 2.隔板材料品种、规格、颜色:氟碳铝合金双层隔板500mm高,上部8MM平板玻璃，其他项目现场确定。 3.嵌缝、塞口材料品种:耐候胶密封 [工程内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 | m2 | 29.26 |
| 2 | 011103001001 | 塑胶板楼地面 | [项目特征] 1.粘结层厚度、材料种类:塑胶专用胶 2.面层材料品种、规格、颜色:塑胶地板，品种、规格、颜色同原有实验室塑胶地板 3.压线条种类:满足规范及使用要求 [工程内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输 | m2 | 108 |
| 3 | 010807001001 | 不锈钢框6mm玻璃密封窗1.15*1.45 6樘、1.45*1.45 1樘 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:1.15*1.45 、1.45*1.45，具体尺寸现场确定 2.框、扇材质:不锈钢，满足规范及使用要求 3.玻璃品种、厚度:平板玻璃 6mm厚 [工程内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | 樘 | 7 |
| 4 | 01B001 | 天棚及墙面所有管道孔等做密封处理 | [工程内容] 1.天棚及墙面所有管道孔等做密封处理 | 项 | 1 |
| 5 | 01B002 | 插座、开关打孔移位安装 | [工程内容] 1.插座、开关打孔移位安装 | 个 | 4 |
| 6 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:暗装接线盒 2.材质:阻燃塑料盒 3.安装形式:暗装 [工程内容] 1.本体安装 | 个 | 29 |
| 7 | 030411001001 | 配管 | [项目特征] 1.名称:电线管 2.材质:阻燃塑料管、线槽 3.规格:DN20、50 4.配置形式:延棚、墙 5.接地要求:满足规范及使用要求 [工程内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 | m | 60 |
| 8 | 030404035001 | 插座 | [项目特征] 1.名称:TCL面板插座 2.材质:难然塑料铜制 3.规格:250V 16A 7孔 4.安装方式:暗装 [工程内容] 1.插座安装 2.接线 | 个 | 29 |
| 9 | 030411004002 | 配线 6mm2 | [项目特征] 1.名称:难然铜芯双塑线 2.配线形式:插座线路穿线 3.型号:ZR-BVV 4.规格:6MM2 5.材质:铜芯 6.配线部位:天棚、墙面 7.配线线制:单项三线制 [工程内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 | m | 272 |
| 10 | 010802004001 | 大边钢制防盗门 1.4m（宽）*2.1m（高）五金齐全，带闭门器、里面能开、外面开不开、常关常闭 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:1.4*2.1 2.门框或扇外围尺寸:门扇净宽1.2m 3.门框、扇材质:大边钢制防盗门 五金齐全 无底坎，门扇钢板厚度0.6mm、门框钢板厚度1.2mm，门扇厚度7CM，12CM花边，颜色样式同原有实验室门一致 4.要求:原门拆除，门口加宽，门口装饰线安装，装饰线利旧 [工程内容] 1.门安装 2.五金安装 | 樘 | 1 |
| 11 | 010802004002 | 大边钢制防盗门 带玻璃观察窗300*300mm 五金齐全 带门禁 1.2*2.1m | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:1.2*2.1 2.门框或扇外围尺寸:1.2*2.1 3.门框、扇材质:大边钢制防盗门 带玻璃观察窗300mm*300mm 门口无底坎，门扇钢板厚度0.6MM、门框钢板厚度1.2MM，门扇厚度7CM，颜色同原实验室门一致，12CM花边。 4.要求:原门拆除，门口装饰线安装，装饰线利旧，安装门禁一套 [工程内容] 1.门安装 2.五金安装 | 樘 | 1 |
| 12 | 01B001001001 | 电缆线不锈钢导轨 | [项目特征] 1.要求:1、实验室实验设备专业导电滑轨单项三线制 16A 250V 2.导电滑轨专业接线模块6块 3.滑轨专用电缆线4*6mm2 6m 4.滑轨专用插座 16A 6孔 6个 [工程内容] 1.安装、试车 | m | 6 |
| 13 | 010402001001 | 303-304中间 砌块墙 | [项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:390*190*190 墙厚190mm 2.墙体类型:室内间墙 3.砂浆强度等级:M5混合砂浆 [工程内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖、砌块 3.勾缝 4.材料运输 | m3 | 4.04 |
| 14 | 011201001001 | 墙面一般抹灰（挂钢丝网） | [项目特征] 1.墙体类型:陶粒砌块内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:14mm厚、1:1:6抹灰混合砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6mm厚、1:1:4抹灰混合砂浆 4.装饰面材料种类:挂钢丝网网眼10*10mm [工程内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 40.38 |
| 15 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | [项目特征] 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子要求:满足规范及使用要求的平整度 5.涂料品种、喷刷遍数:各2遍 [工程内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 40.38 |
| 16 | 011105003001 | 块料踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:150mm高 同原有踢脚线高度一致 2.粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷地砖 同原有地砖地面一致 4.防护材料种类:满足规范及使用要求 [工程内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输 | m2 | 2.02 |
| 17 | 011210003001 | 304室不锈钢玻璃隔断（带门1樘0.9*2.1m） | [项目特征] 1.边框材料种类、规格:不锈钢方管玻璃隔断 2.玻璃品种、规格、颜色:下部600mm为双层不锈钢板，上部为8mm厚平板玻璃，其他项目现场确定 3.嵌缝、塞口材料品种:密封胶密封 [工程内容] 1.边框制作、运输、安装 2.玻璃制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 | m2 | 15.85 |
| 18 | 030413003001 | 下水管线地面打洞(孔) | [项目特征] 1.名称:下水管道 2.规格:DN75 3.类型:地面打孔 4.填充(恢复）方式:混凝土、发泡剂、耐候密封胶 5.混凝土标准:C20 [工程内容] 1.开孔、洞 2.恢复处理 | 个 | 2 |
| 19 | 031001006001 | 塑料管 PVC DN75 | [项目特征] 1.安装部位:室内天棚内、钢吊架支撑 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U 塑料排水管 DN75*2.3(中财) 4.连接形式:零件连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及使用要求 [工程内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 16 |
| 20 | 01b001001008 | 下水管道碰头 | [项目特征] 1.下水管道碰头，增加三通75*75 2个 [工程内容] 1.拆除、清理、安装等 | 处 | 1 |
| 21 | 031001006002 | 塑料管 PPR DN25 | [项目特征] 1.安装部位:延墙敷设 钢支架支撑 2.介质:水 3.材质、规格:PPR冷水管 DN25*2.3(中财) 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及使用要求 [工程内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 9 |