附件:项目需求

工程名称：创业创新园建设项目阶梯教室阶梯拆除工程 (控制价:10.56万元)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | [项目特征] 1.构件名称:拆除阶梯钢筋混凝土踏步板(见原施工结构图纸) 2.构件表面的附着物种类:陶瓷地砖 [工程内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外运输 | m3 | 40.28 |  |
| 2 | 011602002002 | 钢筋混凝土构件拆除 | [项目特征] 1.构件名称:拆除阶梯台阶钢筋混凝土板(见原施工结构图纸) 2.构件表面的附着物种类:陶瓷地砖 [工程内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外运输 | m3 | 45.45 |  |
| 3 | 011602002003 | 钢筋混凝土构件拆除 | [项目特征] 1.构件名称:钢筋混凝土圈梁 [工程内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外运输 | m3 | 22.42 |  |
| 4 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:拆除阶梯地垄墙 2.砌体材质:标准红砖 [工程内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外运输 | m3 | 34.72 |  |
| 5 | 011605001001 | 平面块料拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:水泥砂浆(见原施工结构图纸) 2.饰面材料种类:陶瓷地砖 [工程内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外运输 | m2 | 162.6 |  |
| 6 | 011609001002 | 白钢扶手拆除 | [项目特征] 1.栏杆(板）的高度:不锈钢栏杆 900mm高 2.栏杆、栏板种类: [工程内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内、外运输 | m | 42 |  |
| 7 | b-1 | 座椅拆除 | [项目特征] 1.阶梯教室座椅拆除 | 套 | 466 |  |
| 8 | b-2 | 木质讲台拆除 | [项目特征] 1.木质讲台拆除 | 套 | 2 |  |
| 9 | 01B011 | 窗帘及窗帘杆拆除 | [项目特征] 1.原有窗帘卸下 | 套 | 20 |  |
| 10 | b-3 | 黑板拆除 | [项目特征] 1.阶梯教室原有黑板拆除 | 套 | 2 |  |
| 11 | 010103001001 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:利用拆除废料回填分层夯实，其余不足部分外运土方回填 [工程内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 123.88 |  |
| 12 | 010103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:缺土外运土方回填分层夯实 2.运距:人工运土、 运距50m [工程内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 125.32 |  |
| 13 | 010401014001 | 砖地沟 | [工程内容] 1.挖运土石 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.砌砖 5.勾缝、抹灰 6.材料运输 | m | 55 |  |
| 14 | 010505003001 | 地沟平板 | [工程内容] 1.模板及支架(撑）制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 12.32 |  |
| 15 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺 纹 (Ⅲ) 钢 筋 钢 筋 直 径 (mm) Φ10 [工程内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接 | t | 0.317 |  |
| 16 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺 纹 (Ⅲ) 钢 筋 钢 筋 直 径 (mm) Φ8 [工程内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接 | t | 0.202 |  |
| 17 | 011702016001 | 平板 | [工程内容] 1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 102.64 |  |

维修方案及内容

1、创业创新园建设项目一楼1、2阶梯教室阶梯拆除工程项目。

2、拆除阶梯教室钢筋砼踏步板及面层地砖，共计40.28m3。

3、拆除阶梯教室钢筋砼板及面层地砖，共计45.45m3。

4、拆除阶梯教室钢筋圈梁，共计22.42m3。

5、拆除阶梯教室原地面地砖及结合层，共计162.60m2。

6、拆除阶梯教室阶梯下地垄墙，共计34.72m3。

7、拆除阶梯教室不锈钢扶手，共计21*2=42m。

8、拆除及运输学生桌椅，共计233*2=466套。

9、拆除木质讲台1套。

10、拆除窗帘及窗帘杆，共计20套。

11、拆除上下滑动黑板，1套

12、利用拆除混凝土块等回填，太大的块打碎，铺实。其余外运土方回填，人工运输，运距自行考虑。合计123.88m3。

13、砖砌地沟墙27.5*1*0.24*2段=13.2m3。

14、现浇地沟盖板27.5*2*2.24*0.1=12.32m3。

15、现浇地沟盖板钢筋，螺 纹 (Ⅲ) 钢 筋 钢 筋 直 径 (mm) Φ10，共计0.317吨。

16、现浇地沟盖板钢筋，螺 纹 (Ⅲ) 钢 筋 钢 筋 直 径 (mm) Φ8，共计0.202吨。

17、现浇地沟盖板模板，合计102.64m2。

18、地沟每间预留检查口2处，共计4处。