附件：具体参数  预算:13.55万元(送货安装地点:安达牧场 )

| 序号 | 品 名 | 数量 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普拉松饮水线 | 10 （套） | - 普拉松钟式饮水器：100个 材质：无毒塑料、直径350mm、每米1个 - 自吸水泵：流量20m3/h、扬程50m、吸程30m、绝缘等级E级、功率2.2kw、转速2850/min、电压220v。数量1个×500 - PVC管（红色胶管）：每根Φ25mm×长4000mm - 水罐（1m3）及支架（1.5寸国标铁管）1套：1000 - 平横管（1.5寸国标铁管）：每根Φ25mm×长3000mm - 升降装置、安装配件 |
| 2 | 乳头饮水线 | 10套 | - 平衡管：每根Φ25mm×3000mm，34根/套 - PVC管：每根Φ25mm×长4000mm，25根/套 - 乳头：400个/套（4个/m） - 调压器和放气口：1/套 - 水罐（1m3）及支架（1.5寸国标铁管）1个/套 - 自吸水泵：流量20m3/h、扬程50m、吸程30m、绝缘等级E级、功率2.2kw、转速2850/min、电压220，1台/套 - 升降装置: 1个/套、其它配件: 1组/套 |
| 3 | 活动板房 | 4个 | 活动板房（含地板，一门/个，2窗（前后各一窗）/个，免安装）：材质：50mm彩钢泡沫夹心墙板、铝合金门窗框；尺寸：板房：长5900mm×宽2900mm×高2600mm；门：高2000mm×宽900mm；窗：宽1400mm×高800mm； |