项目需求

1.工程名称：生物馆停车场硬化改造工程

| 序号 | 项目编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:见图纸 | m3 | 411 |
| 2 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:自行考虑 | m3 | 411 |
| 3 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | 1.部位:基底压实，压实度≥93% | m2 | 1081.5 |
| 4 | 040202009001 | 砂砾石 | 1.石料规格:5-80mm 2.厚度:200mm | m2 | 1081.5 |
| 5 | 040202015001 | 水泥稳定砂砾 | 1.水泥含量:6% 2.石料规格:5-80mm 3.厚度:180mm | m2 | 1048.75 |
| 6 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:抗折≥4.5MPa 2.厚度:200mm 3.板缝留置详见图纸详图 | m2 | 1016 |
| 7 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:石质路缘石990*350*150 2.基础、垫层：材料品种、厚度:C15混凝土垫层，M7.5水泥砂浆座浆 | m | 131 |
| 8 | 040204006001 | 检查井升降 | 1.原有检查井井盖拆除，井口清理 2.更换检查井井盖、井圈 | 座 | 7 |