附件：具体参数  预算:1.12万元

| 序号 | 品 名 | 数量 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网控中心 | 1台 | 1、设备采用低功耗设计标准，无风扇、无噪音，稳定可靠，支持在线升级程序。 2、VGA信号四路输入，两路输出； 3、AV信号四路输入，两路输出； 4、四路独立可编程RS-232控制接口，可控制投影机、IC卡读卡器等串行接口设备。 5、四路网络接口； 6、五路I/O接口（门磁开关、呼叫、电锁、云台、安防设备等）； 7、五路可控电源输出接口（电动幕、投影机、黑板灯、计算机、系统电源）。 8、投影机电源和计算机电源具有延时关闭功能，保证设备正常关机断电。 9、支持柜门状态检测，实现讲台联动控制； 10、支持IC卡控制管理；使用者的使用权限由管理平台统一控制； 11、网络中控自带IC卡卡号存储功能，至少可存储三张IC卡卡号，该IC卡卡号不受网络状态影响，即使网络断开也可以使用； 12、支持面板按键功能自定义，支持面板按键锁定，便于实现开式讲台管理模式； 13、支持数字展台和模拟展台自动识别功能，根据展台类型自动调整投影机状态，使专业的设备操作更简单； 14、支持投影机面画冻结，可以在使用过程中冻结当前画面； 15、支持板书功能，在不关闭投影机状态下，可使投影机黑屏，不显示任何画面，升起幕布，方便教师使用整个黑板，在需要投影机的情况下可以一键恢复正常使用状态； 16、协议开放，支持与其它品牌网络中控兼容，可为用户提供必要的控制协议，实现与其它管理平台对接互联，保证设备与其它管理平台的通用性和扩展性。 |
| 2 | 电动屏 | 1个 | 120吋电动白塑幕，屏幕比例:4:3，选用高亮度、高增益白塑幕面，增益倍数 ≥2.5倍，具有高分辨率彩色还原性好，白昼成像清晰的优点。采用先进的加工工艺，幕表面物理参数稳定衰减小，绿色环保的幕面材料无任何气味，幕面平整度好 。 |
| 3 | 多媒体讲台 | 1个 | 钢木结构讲桌式多媒体讲台，全封闭式豪华设计。桌体采用1.5mm全钢结构，桌面为防刮划材料，豪华胡桃木扶手；台面镶嵌安装中控面板，内置模块式笔记本电脑VGA接口、音频接口，USB接口，电源插座，镶嵌安装各种品牌的19/20吋液晶显示器，显示器屏面镶嵌5mm厚屏保玻璃；讲台门锁采用电控锁和IC卡读卡系统，使用者可以通过读卡系统或者钥匙开启或关闭系统；内设全时防盗报警系统，设有门控检测开关，可实现开门开系统，关门关系统。 讲台外形尺寸：关闭 长1200mm 宽710mm 高1200mm（其中底座高200mm）。上下调整。 |
| 4 | 教学功放 | 1台 | 多功能一体扩音机。3路话筒输入（音量独立调节），4路线路输入，1路线路输出。备有环保麦克风插口，自带6V话筒电源，使用有线话筒不用另配电池。主要功能键采用暗藏式设计、不便产生误动，也能有效延长扩音系统的使用期限。本机对话筒、线路的音调、音量，独立调节。内置反馈抑制芯片，克服“啸叫”。技术参数:频率响应 线路20HZ-20KHZ，话筒60HZ-14KHZ，非线性失真≤0.2％；噪音电压≤10mV (功放)；信噪比≥80dB,线路输出电平775Mv；输出功率2×200W。 |
| 5 | 音箱 | 2台 | 卡包式高保真音箱：输出功率：100W，阻抗8Ω；灵敏度：96dB；频率响应：50Hz-18kHz。 |
| 6 | 专业环保鹅颈话筒 | 1个 | 金属鹅颈咪管，减少附加噪声，音质清晰自然。与功放配套，不用电池，7超心型，灵敏度高，具有优良的指向特性，声音饱满，拾音距离远，抗啸叫能力强。失真度≤0.1%，频率响应45-20kHz。 |
| 8 | 线材配件 | 1套 | 专业的的国标VGA线、音视频线、护套电源线、网线、控制线、电源连接插座、各种标准连接端子及配件、线槽、螺栓等。 |
| 9 | 液晶显示屏 | 1个 | 21.5寸宽屏/动态5000万:1/1920*1080分辨率/可视角度：90/65°/5毫秒响应/待机仅0.5瓦 |
| 10 | 拾音器 | 1个 | 监听教室教师上课、电子监考拾音和安防对讲。采用进口芯片和专用的咪头，语音纯正清晰，噪声极小，能在嘈杂的环境里，拾取清晰的语音，内置静噪电路。监听范围 ：10-80平方米；电压：直流9-12V；耗电电流：20MA；频率范围：100Hz-10KHZ； 灵敏度： -40dB ；信噪比： 60dB ；指向特性： 全指向性； 输出阻抗： 600欧姆非平衡 ；输出信号幅度： 2.5Vpp/-25db |