附件：具体参数

序号1：企业提供校园绿化养护季节性临时用工

1.校园绿化养护季节性临时用工16人；

2.用工时间从4月1日至10月25日；

3.日工作时间依法定标准，繁忙季节适当安排加班，早6点到校签到，晚18点之前离校签到；合同期内无休息日，如遇无法工作的天气提前通知乙方，不计薪酬；

4.人员须具备的条件：身体健康、无重大疾病、无劣迹、能胜任校园绿化工作，年龄须在法定劳动年龄内；

5. 投标单位按照校方的工作需要，雇用符合法律条件的人员至校方工作现场。

6.校方向投标单位支付的劳务费用包含的项目：

（1）. 劳务人员的劳务报酬；

（2）. 劳务人员的相关社会保险费用；

（3）. 投标单位的劳务派遣管理服务费用；

（4）. 投标单位劳务人员的一次性费用：劳动合同鉴证费、劳务人员的体检费等。

7.企业除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相关条件外， 提供花草树林养护相关资质原件。

序号2：校园广播设备维修

| 序号 | 品 名 | 数量 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数码编程分区广播控制器 | 1台 | 1.全新编程模式，4个主程序，1个特殊备用程序 2.可对内置MP3音源进行编程定时播放，采用2G SD卡存储MP3音乐，可以无限扩展存储容量； 3.主机自带5进10出功率分区，实现编程自动或手动分区广播; 4.设网络总线，可控制16台分区器，最大可达160个广播分区，实现编程自动或手动分区广播。 5.24小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达99曲。 6.内置输出音源监听功能，并可调监听音量。 7.设有4路可编程定时控制电源及2路辅助电源插座，并设有外接电源时序器的扩展接口。 8.消防信号触发，主机所接电源自动上电，全部分区自动打开，报警复位，转入正常广播。 9.停电自动保护，所有编辑程序内容不丢失，来电自动恢复运行。 10.支持RS232电脑接口，所有功能由电脑直接控制。 11.电脑对主机编程、配制，再下载到主机，使繁琐的手机编程变得简单方便。 12.远程遥控功能，通过电脑对遥控按键进行功能配制，可将遥控器任意键配制成电源管理、MP3播放及分区控制。 13.支持主机脱机运行。 |
| 2 | 10路调音台 | 1台 | 1.最大输出电平：19dBm（1kHz,THD＝0.5%） 2.信噪比：71Db 3.等效噪声源输入电动势：-120dBm 4.耳机输出功率：40mw（1kHz,THD＝0.5%,200Ω） 5.均衡：低频：80Hz±15dB 中频：2.5KHz±15dB 高频：12KHz±15dB 6.增益控制 单声道/立体声：50Db/+4dB～-10dB 7.频率响应：20 Hz～20 KHz（+1dB,-3dB） 8.总谐波失真+噪声：≤0.05%（1kHz,0.775V） 9.10通道调音台：最多8个话筒/ 10 个线路输入 (6 个单声道 + 2 个立体声) 10.带有3组编组功能， 11.带有48V幻想电源。 |
| 3 | 广播功放1500W | 2台 | （1）1路线路输入，1路辅助线路平衡输入。 （2）1路线路输出，1路辅助线路平衡输出；信号级联下一台纯后级功放。 （3）内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号；拥有完整的线路安全工作保证。 （4）机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示。 （5）完善的温度保护:大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高。 （6）2种功率输出方式：定压输出100V，70V；定阻输出4～16Ω；不均匀度小于1.5dB。 （7）输出功率： 1500W （8）功耗： 2000W； |
| 4 | 室外壁挂防雨音柱 | 20只 | 额定功率：30W；额定电压：110V；频率响应：80Hz-16kHz；喇叭单元：4〞×3个；外形尺寸：150×105×465 |
| 5 | 广频域防水号角喇叭 | 8只 | 材料：铝质；额定电压：100V；额定功率：50W； 最大功率：100W；阻抗：200Ω；频率响应：300-8KHz；灵敏度：108dB±3dB；防水等级：IP×6；尺寸：270×270×340mm 产品特点：铝制结构，穿透力强，适用于火车站、汽车站，大型广场等。 |
| 6 | 主干线线缆 | 200米 | 国标二芯护套线RVV2×2.5 mm2 |
| 7 | 音箱支线线缆 | 200米 | 国标二芯护套线RVV 2×1.5 mm2 |
| 8 | 护线管 | 200米 | PVC护线管 |
| 9 | 挖沟布线施工费 | 200米 | 广播干线断线处挖沟布线施工 |
| 10 | 麦克风 | 1套 | 电容式，外置声卡，桌面悬臂式，频率响应：30HZ-18KHZ，最大声压级：135DB,负载阻抗：>=1000，灵敏度：-34DB+2DB,等效噪音级：18dBA,电流消耗：3MA |
| 11 | 耳机分配器 | 1个 | 8路立体声耳机输出，最大输入电平：+19dBV，最大增益：20dB，电源：18V，总谐波失真：<0.05% |
| 12 | 电脑音箱 | 1组 | 声道;2.1,理论功率：42w，频响范围：50HZ-18HZ，特性：低音,扬声器单元：低音6.5英寸4欧，全音4英寸4欧 |
| 13 | 音频线 | 1根 | 一分二莲花头转3.5口径，3米 |
| 要求：供应商负责供货及安装，包括地下部分的安装。（可现场勘探） |  |  |  |