附件1：实验台维修配件价格预算

| 序号 | 名称 | 规格（mm） | 数量 | 单位 | 参数及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单平柜 | 475*500 | 50 | 个 | 柜体采用≥16mm三氯氰胺板，柜面门板采用18mmE1级灰色三氯氰胺板； |
| 2 | 单凹柜 | 475*300 | 16 | 个 | 柜体采用≥16mm三氯氰胺板，柜面门板采用18mmE1级灰色三氯氰胺板； |
| 3 | 双凹柜 | 1000*350 | 54 | 个 | 柜体采用≥16mm三氯氰胺板，柜面门板采用18mmE1级灰色三氯氰胺板； |
| 4 | 三门水柜 | 1440*1000 | 8 | 个 | 柜体采用≥16mm三氯氰胺板，柜面门板采用18mmE1级灰色三氯氰胺板； |
| 5 | 抽屉 | —— | 174 | 组 | 规格根据下柜尺寸，宽度不同，深度为500mm抽屉底板、柜体底板、柜内隔板：采用双贴面理化板制作； |
| 6 | 中央台铰链 | —— | 128 | 对 | 90°开合不锈钢铰链，开启度15度以内具有自闭功能，开启10万次以上不变形； |
| 7 | 边台铰链 |  | 62 | 对 | 90°开合不锈钢铰链，开启度15度以内具有自闭功能，开启10万次以上不变形； |
| 8 | 滑轨 | —— | 174 | 对 | 三节滑轨，承重性能优越，三节走珠滑轨，超静无噪音； |
| 9 | 其他配件 | —— | 10 | 套 | 包括角码、螺丝、燕尾钉、三合一套件、钢架连接件、木销、地脚等 |
| 10 | 水槽 | 550*450*310 | 8 | 个 | PP材质，含下水管件及存水弯，水盆及龙头：实验室专用PP水盆，规格（长）550×（宽）450×（高）310mm带回水弯； |
| 11 | 龙头 | —— | 8 | 个 | 实验室专用三孔水龙头，三口鹅颈水龙头，铜质阀芯； |
| 12 | 暗锁 | —— | 284 | 把 |  |
| 13 | 实心理化板Ⅲ | 4000*750 | 4 | 张 | 因为边缘加厚，因此报价中含有台面加工费用，详细见附件2。 |
| 14 | 实心理化板Ⅱ | 3000*750 | 5 | 张 | 因为边缘加厚，因此报价中含有台面加工费用，详细见附件2。 |
| 15 | 实心理化板Ⅰ | 4200*1500 | 8 | 张 | 因为边缘加厚，因此报价中含有台面加工费用，详细见附件2。 |
| 16 | 五孔插座 |  | 31 | 个 | 配2.5平方国标电线 |
| 17 | 实验台塔式插座 |  | 31 | 个 | PP材质，实验室专用无试剂架的台面电源，钢制塔式电源盒，电源插座及电源开关，采用优质品牌3C认证五孔防溅220V,10A-16A 钢制线槽，从地面直接引入到多功能电控箱，连接各种功能配置。 |
| 18 | 试剂架 | 3200*400*800 | 25.6 | 延米 | 试剂架≥（长）100×（宽）40×（高）800mm钢制试剂架立柱，钢制层板托板，可自由调节；玻璃层板厚≥10mm，四周磨边，钢化处理，铝合金专用试剂架拉篮；试剂架插座：电源插座及电源开关，采用优质品牌3C认证五孔防溅220V,10A-16 A 插座,钢制线槽，从地面直接引入到多功能电控箱，连接各种功能配置，含五孔实验室专用插座及国标2.5平方电线接入； |

附件2：参数及技术要求

1. 实心理化板（黑色）：

采用12.7mm厚表面采用抗微生物专用理化膜，经高温高压后生产的实芯理化板，经由电脑数控精美加工，符合人体工学设计。具有合理的耐酸碱性能检测报告，检测结果均达5级。耐腐蚀、耐冲击、韧性强等特点。（需提供电子束固化证明文件，2015年版化学性能、物理性能、检测报告复印件或原件并加盖生产厂家鲜章）；

① 具备抗微生物等抗菌性能要求且长期有效，抗酸碱性能符合国家标准，抗刻划表面符合耐刻划性能要求，抗指印符合触摸后表面不留指痕印， 抗反光符合表面在目视下呈现不反光效果，经测光仪检测值在<5度。（需提供光泽度检测报告复印件或原件加盖生产厂家鲜章）；

② 抗菌性能要求：参展JIS Z 2801:2010标准检测或ISO22196-2007标准检测要求（需提供中国科学院抗菌检测报告复印件或原件加盖生产厂家鲜章）；板材要求：产品表面采用EBC (电子束固化技术) 抗微生物专用膜，经高温高压后生产之实芯板材，投标样品及台面验收均需附生产制造厂出示之产品及出货证明原件：具备抗微生物等抗菌性能要求且长期有效；抗酸碱性能（符合国家标准）；

2.所有台面每平方米可以承重量150公斤以上，边缘双层加厚，直边处理，在台面的前缘下部设有导水线槽，以保证液体下不会沿台面见曲面下滑溢流柜门、抽屉贴面灰色三聚氰胺板。