项目需求

1.工程名称：生物技术中心报告厅天棚装修工程

| 序号 | 项目编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |
| 1 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 材料说明：1、国标轻钢龙骨，局部木龙骨或木工板，纸面石膏板、0.95cm厚，五金。2、龙骨 间距≤400×600mm。3、按展开面积计算.4、乳胶漆，通用底漆，二面滚刷。 | m2 | 240 |
| 2 | 01B001001001 | 墙面阴阳角处理 | 工艺材料说明：PVC线条，石膏粉，人工，阴角现场处理。 | m | 32 |
| 3 | 01B001001002 | led双头斗胆灯嵌入式筒灯 | 颜色分类: 双头【10瓦】【白光5700K】 开孔尺寸：15.7cm 宽8cm 电压: 111V~240V（含） 材质: 铝 灯具是否带光源: 带光源 功率: 8W(含)-10W(含) 光源类型: LED | 个 | 8 |
| 4 | 01B001001003 | 吸顶筒灯 | 产品名称：固定式LED灯具（吸顶式）颜色分类: 【经典】砂银暖白/开孔7-8c 电压: 111V~240V（含） 灯具是否带光源: 带光源 功率: 5W及以下 光源类型: LED 安装方式：嵌入式 | 个 | 30 |
| 5 | 01B001001 | led吸顶灯 | 产品名称：嵌入式 | 个 | 32 |
|  | 004 |  | 灯具（嵌天花板式，LED平板灯，LED模块，LED电子控制装置，Ⅰ类，IP20，F标记，不能被隔热材料覆盖） 电压：220V～ 50Hz 吸顶灯类型: 铝材吸顶灯 智能类型: 不支持智能 灯罩辅材质: PMMA高透光率灯罩 灯身辅材质: 铝 灯身主材质: 铝 颜色分类: 银色1500*70*50MM 吸顶款 36瓦 白光 灯罩主材质: PMMA高透光率灯罩 光源类型: LED光源 个数: 2个 照射面积: 10㎡-15㎡ 灯具是否带光源: 带光源 电压: 111V~240V（含） 功率: 31W(含)-40W(含) 适用空间: 客厅 餐厅 厨房 书房 卧室 卫生间 其他/other 阳台 小卧 过道 厨卫灯 会议室 小客厅 风格: 简约现代 灯罩形状: 长方形 |  |  |
| 6 | 01B001001 | 40A空气开 | 产品名称：小型断 | 个 | 2 |
|  | 005 | 关带漏电保护器空开开关 | 路器3C 极数: 4p 漏电保护器类型: 4p 质保年限: 3年 额定电流: 40A 灭弧方式: 真空断路器 |  |  |
| 7 | 01B001001006 | 国标阻燃硬铜芯塑料电缆4平方3芯 | 地台上的地插插座电线 | m | 15 |
| 8 | 01B001001007 | 国标带铠铜芯硬电缆5芯6平方 | 连接配电箱与室内中央空调的距离 | m | 40 |
| 9 | 01B001001008 | 国标带铠铜芯硬电缆4芯10平方 | 连接主电缆与室内配电箱距离 | m | 15 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |

2. 工程名称：会议室装修

| 序号 | 项目编码 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |
| 1 | 01B001001001 | 墙面基层处理 | 1、墙面基层处理找平 | ㎡ | 178 |
| 2 | 01B001001002 | 墙面吸音处理 | 材料说明：1、国标轻钢龙骨，五金。60元每平方米。龙骨 间距≤400×600mm。2、龙骨间充 聚酯吸音棉 厚度：5厘米 材质 100%聚酯纤维 ，环保等级E1 3、阻尼隔音毡 材质：橡胶 厚度：3mm 每平方米10 4、穿孔隔音板产品材质：优质木质 产品等级：E1 5、优质吸音板 材质 100%聚酯纤维，颜色暖灰色，吸音系数0.8—1.1，产品密度：5.8kg/张，环保等级E1，计价单位：平方，规格：1.22m*2.44m*9mm | m2 | 135 |
| 3 | 01B001001003 | 墙面板材造型装饰 | 1、国标轻钢龙骨，局部木龙骨或木工板，0.95mm厚纸面石膏板，五金。2、龙骨 间距≤400*600mm。3、实木板上墙 3mm厚柚木实木装饰贴面板 产品材质：杂木芯，颜色:柚木色,产品规格 | m2 | 48 |
|  |  |  | ：1220*2440*3mm。4、表面刷清漆。 |  |  |
| 4 | 01B001001004 | 墙面不锈钢装饰线条 | 不锈钢装饰线条 产品材质 201#不锈钢 产品厚度 0.7mm 颜色 玫瑰金镜面 规格 5厘米宽 | m | 32 |
| 5 | 01B001001005 | 木地板地台 | 1、使用木龙骨打底，面封15厘米以上的细木工板。2、实木复合地板柚木多层地板，计价单位: 1㎡，规格尺寸: 长910*宽127*厚15，材质: 柚木 地板分级: A类实木复合地板，企口类型: 平口，厚度: 15mm，地板芯层材质: 进口高山硬杂木，地板底层材质: 杂木，尺寸: 910*127，表皮厚度: 0.6mm。地台规格：3米宽8米长0.20米高。 | m2 | 28 |
| 6 | 01B001001006 | 窗套 | 型号: 免漆垭口套 颜色分类: 紫檀色 产品材质：实木多层板＋中纤板 | m | 46 |
| 7 | 01B001001007 | led灯带 |  | m | 17 |
| 8 | 01B001001 | 窗帘杆 | 材料说明：特厚8 | m | 8 |
|  | 008 |  | 角静音罗马杆，产品颜色：玫瑰金 产品材质：铝合金 壁厚：21mm 直径：28mm直径 |  |  |
| 9 | 01B001001009 | 窗帘布 |  | m | 14 |
| 10 | 01B001001010 | 不锈钢包边线条 | L形不锈钢装饰线条 产品材质 201#不锈钢 产品厚度：0.7mm 规格：3*3cm 颜色：玫瑰金镜面 | m | 15 |
| 11 | 01B001001011 | 踢脚线 | 材料说明: 纯实木踢脚线 产品材质：纯实木钢琴烤漆，产品颜色：柚木色 产品规格：1500*15*2000mm | m | 32 |
| 12 | 01B001001012 | 百叶暖气罩 | 材料说明：材质：铝合金 颜色：暖灰色 规格：2mx0.8m | 个 | 5 |
| 13 | 01B001001013 | 地插 | 产品名称：带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座（地板插座）3C10A 250V～阻尼式八孔 材质: 铜 | 个 | 4 |
| 14 | 01B001001014 | 管道检修口 | 产品材质：全铝合金 颜色：暖灰色 | 个 | 1 |
| 15 | 01B001001015 | 雕花配电箱装饰遮挡箱 | 材质：环保无甲醛木塑板 颜色：绘与墙面融合 | 个 | 1 |
| 16 | 01B001001016 | 墙面装饰字体 | 材质：不锈钢，颜色：玫瑰金色镜面。具体尺寸和文字见图纸。 | 套 | 1 |
| 17 | 01B001001017 | 网口插座面板 | 替换原有的插座面板 材质：拉丝不锈钢 颜色：香槟金色 | 个 | 1 |

另附图2套，请到主楼808拷贝或者邮箱发送。