项目需求

| 1 | 裁判椅 | 9 | 个 | 1）1个网球馆使用 产品参数 座位高度：2100mm（国际标准） 规格：长1950×宽1010×高2600mm 材质：采用全铝合金型材精制而成，可完全回收重复利用；铝合金型材通过省级检测中心检测，铝合金型材力学性能需达到以下标准： 抗拉强度：≧200MPa；规定塑性延伸强度：≧190MPa；断后伸长率：≧8%。 工艺：表面经超耐候纯聚酯粉末喷涂，全天候环境使用。 设计：裁判椅支架采用全新八字可分拆组合设计，两旁配备特大广告板；踏板防滑条纹设计；椅脚管套采用高弹橡胶材料；后置移动式脚轮；。 颜色：白色/森林绿（座椅及边架全白色，踏板森林绿） 2）8个网球场使用。产品参数 座位高度：2100mm(国际标准) 占地尺寸：长1450×宽1010×高2590mm 材质：采用全铝合金型材精制而成，可完全回收重复利用；铝合金型材通过省级检测中心检测，铝合金型材力学性能需达到以下标准： 抗拉强度：≧200MPa；规定塑性延伸强度：≧190MPa；断后伸长率：≧8%。 工艺：表面经超耐候纯聚酯粉末喷涂，全天候环境使用。 设计：裁判椅支架采用全新八字，创新前后拆装组合设计；踏板防滑条纹设计；椅脚管套采用高弹橡胶材料；后置8英寸橡胶轮 座位极限承重量：150kg 颜色：森林绿 8个裁判椅遮阳棚：材料采用耐候PC板，可以有效遮光且耐气候性强；圆弧形设计，整体美观大方。与裁判椅连接不是焊接，可灵活使用拆装。厚度达1.5mm；长303×宽638×高615mm颜色：白色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 休息椅 | 10 | 组 | 1）2组网球馆使用； 产品参数 规格：长2020×宽640×高835mm 材质：采用全铝合金型材精制而成，可完全回收重复利用；铝合金型材力学性能需达到以下标准： 抗拉强度：≧200MPa；规定塑性延伸强度：≧190MPa；断后伸长率：≧8%。 工艺：表面经超耐候纯聚酯粉末喷涂，全天候环境使用。 设计：座位与靠背采用推进式导轨组合安装；座椅中间配套茶几面板及储物箱组合设计，高弹橡胶椅脚管套。 颜色：白色 2）8组网球场使用。 产品参数 规格：长4460×宽680×高815mm 材质：采用全铝合金型材精制而成，可完全回收重复利用；铝合金型材力学性能需达到以下标准： 抗拉强度：≧200MPa；规定塑性延伸强度：≧190MPa；断后伸长率：≧8%。 工艺：表面经超耐候纯聚酯粉末喷涂，全天候环境使用。 设计：座位与靠背采用推进式导轨组合安装；座椅中间配套茶几面板及储物箱组合设计，高弹橡胶椅脚管套； 颜色：森林绿 8组休息椅遮阳棚：材料采用耐候PC板，可以有效遮光且耐气候性强；圆弧形设计，整体美观大方。支撑杆为铝合金材料，，可灵活使用拆装。厚度达1.5mm；长4400×宽1000×高2100mm颜色：白色 |